Originale:

Situationen, in denen der Front-, Seiten- und Kopfairbag nicht auslöst:

Wenn während einer Kollision die Zündung ausgeschaltet ist.

Wenn bei Kollisionen am Vorderwagen die vom Steuergerät gemessene Verzögerung zu gering ist.

Bei leichten Seitenkollisionen.

Bei Heckkollisionen.

Bei einem Überschlag.

Wenn die Aufprallgeschwindigkeit geringer ist als der erforderliche Referenzwert im Steuergerät.

Abb.1  А Einbauort und В Entfaltungsbereich des Fahrer-Frontairbags.

Reparaturen und Beeinträchtigungen am Airbag-System

Eine Veränderung an der Radaufhängung des Fahrzeugs kann die Funktionsweise des Airbag-Systems bei einem Aufprall beeinträchtigen.

Zum Beispiel können durch Verwendung von Felgen-Reifen-Kombinationen, die nicht frei gegeben wurden, durch Tieferlegen des Fahrzeugs, durch Veränderung der Federungshärte einschließlich der Federn, der Federbeine, der Stoßdämpfer usw. die Kräfte verändert werden, die von den Airbag-Sensoren gemessen und an das elektronische Steuergerät übermittelt werden.

Mechanische Lenkungssperre

Fahrzeuge ohne Keyless Access: Die Lenksäule wird verriegelt, wenn der Fahrzeugschlüssel bei stehendem Fahrzeug aus dem Zündschloss gezogen wird.

| Lenkungssperre aktivieren | Lenkungssperre deaktivieren |
| --- | --- |
| Fahrzeug parken . | Lenkrad etwas drehen, um die Lenkungssperre zu entlasten. |
| Fahrzeugschlüssel abziehen. | Fahrzeugschlüssel ins Zündschloss stecken. |
| Lenkrad etwas drehen, bis die Lenkungssperre hörbar einrastet. | Lenkrad in der Position halten und Zündung einschalten. |

Starthilfekabel anklemmen

An beiden Fahrzeugen die Zündung ausschalten .

Im Motorraum die Abdeckung des Sicherungskastens  und ggf. die Abdeckung der 12-Volt-Fahrzeugbatterie des Starthilfe gebenden Fahrzeugs  öffnen.

Ein Ende des roten Starthilfekabels an den Starthilfepunkt (Pluspol) + des Hybridfahrzeugs mit der entladenen 12-Volt-Fahrzeugbatterie 1 anklemmen .

Das andere Ende des roten Starthilfekabels an den Pluspol (+) der Strom gebenden 12-Volt-Fahrzeugbatterie 2 anklemmen .

Ein Ende des schwarzen Starthilfekabels 3 vorzugsweise an einen geeigneten Starthilfepunkt (Masseanschluss) (–), ansonsten an die eingeschraubte vordere Abschleppöse, an ein massives, fest mit dem Motorblock verschraubtes Metallteil oder an den Motorblock selbst anklemmen.

Übersetzung:

Ситуації, коли передні, бічні і подушки безпеки голови не спрацьовують:

При виключенні запалювання під час зіткнення.

Якщо виміряна затримка блоку управління є занадто низькою, в разі зіткнень на передній міст.

При незначних бічних зіткненнях.

При зіткненні задньої частини кузова.

При перекиданні.

Якщо швидкість зіткнення нижче, ніж задане значення в блоці керування.

Рис.1 А - розташування і В - розкривання фронтальної подушки безпеки водія.

Ремонт і порушення в системі подушок безпеки

Заміна підвіски коліс транспортного засобу може порушити роботу системи подушок безпеки при ударі.

Так, наприклад, через використання комплектів дисків та шин, що не були вільними, через заниження транспортного засобу, через зміну жорсткості підвіски, включаючи рессори, стояки, амортизатори і т.д., змінюється сила, яка вимірюється датчиками подушки безпеки і передається на електронний блок керування.

Механічний замок керма

Автомобілі без безключового доступу: рульова колонка блокується, коли ключ витягують із замка запалювання автомобіля.

| Включити блокування рульового управління | Відключити блокування рульового управління |
| --- | --- |
| Паркування транспортного засобу. | Злегка поверніть рульове колесо, щоб зняти блокування. |
| Витягніть ключ. | Вставте ключ в замок запалювання. |
| Поверніть рульове колесо до клацання замка рульової колонки. | Утримуйте кермо в цьому положенні і включіть запалювання. |

Підключіть з'єднувальні кабелі

Виключіть запалювання в обох автомобілях

У моторному відсіку, відкрийте кришку блоку запобіжників і, при нелбхідності, кришку 12-вольтного автомобільного акумулятора пускової установки транспортного засобу для запуску двигуна.

Затисніть один кінець червоного кабелю на пусковій установці (позитивний полюс (+)) гібридного транспортного засобу з розрядженим 12-вольтним акумулятором (1).

Підключіть інший кінець червоного кабелю до позитивної клеми (+) 12-вольтної батареї Вашого автомобіля (2).

Один кінець чорного з'єднувального кабелю (3) з'єднайте з відповідною пусковою системою (клемами заземлення) (-), або ж підключіть його до вкрученого переднього буксира, до міцно зафіксованої металевої деталі, вгвинченої до блоку двигуна або до самого блоку двигуна.