Двухплашечний превентор з гідрокеруванням

2FZ18-70

Інструкція
з експлуатації

Зміст
1, Призначення двухплашечного превентора з гідрокеруванням--------------------1

2, Технічні характеристики моделі 2FZ18-70 ------------------------------------------------2

3, Принцип роботи----------------------------------------------------------------------------------3

4, Конструкція і характеристики основних елементів -----------------------------------4

5, Експлуатація та ремонт плашечного превентора моделі 2FZ18-70 --------------5

6, Комплектні пристрої моделі 2FZ18-70-----------------------------------------------------6
7, Перелік комплектних деталей і запчастин -----------------------------------------------8

9, Відомість комплектуючих ---------------------------------------------------------------------9

	Проектна документація
	Інструкція з експлуатації
	2FZ18-70-SM

	Назва пристрою
	Двухплашечний превентор з гідрокеруванням 2FZ18-70
	Всього 9 сторінок
	Сторінка 1

	1, Призначення двухплашечного превентора з гідрокеруванням
  В основному використовується при ремонте нефтяних скважин, встановлюється на гирлі свердловини.  Якщо під час робіт відбувається надзвичайна ситуація, гирло свердловини швидко герметизується за допомогою превентора, щоб уникнути викидів і відкритих фонтанів. Рівень тиску пристроїв 18 серії  - 21 МПа, 35 МПа, 70 Мпа; конструкція трьох видів - з одного плашкою, з двома і з трьома.  4 типу верхнього і нижнього з'єднання: з'єднання верхнього і нижнього фланця,  нижнього фланця і верхнього проводу вивантаження,  нижнього проводу вивантаження і верхнього  фланця,  верхнього і нижнього проводу вивантаження.  Комплектація згідно побажань замовника.  При використанні превентора з однією плашкою,  встановлюються трубні плашки 2 7/8″ або 3 1/2″. Пристрій також оснащений ущільнюючим стрижнем, коли свердловина непродуктивна, в неї вводиться   ущільнюючий стрижень відповідної специфікації, а потім здійснюється закриття трубної плашки.
При використанні превентора з парними плашками, в нижній частині встановлюються глухі плашки, а у верхній - трубні.Коли в свердловині є бурильна труба, верхня плашка може бути глухою, а коли бурильної труби немає, нижня плашка може бути закрита.

 При використанні превентора з трьома плашками, в нижній частині встановлюється глуха плашка,  в середній – трубна, а у верхній - напівзакрита плашка. Основна функція верхньої плашки в тому, що коли тиск у свердловині занадто високий, а плавучість бурильної труби перевищує вагу, вона може піднятися вгору, що є вкрай небезпечним. У такій ситуації необхідно закрити плашки в середній і верхній частині, забезпечивши герметизацію труби та її затиск.
 У превенторах моделі 2FZ18-35 використовуються фланці трьох видів:

1) фланці φ380-12-φ33 для перекриття гирла свердловини 250;

2) фланці φ395-12-φ39  для діаметра 180, тиску 35МПа,  стандартні фланці і  стандартне чотиристороннє з'єднання 18-35;
3) фланці φ480-12-φ39/φ42 для безпосередньої насадки на фланці фонтанної арматури 350, 600, 700; максимальний діаметр досягає φ186, щоб підвіска насосно-компресорної колони могла пройти.

 Компанія пройшла сертифікацію API spec 16A і отримала право на використання  емблеми API, номер сертифіката - API spec 16A;  у той же час Головним державним управлінням КНР з контролю якості, інспекції і карантину була видана ліцензія на виробництво № XK14.


	Проектна документація
	Інструкція з експлуатації

	2FZ18-70-SM

	Назва пристрою
	Двухплашечний превентор з гідрокеруванням 2FZ18-70
	Всього 9 сторінок
	Сторінка 2

	2, Технічні характеристики моделі 2FZ18-35
1. Опис моделі:
[image: image3.jpg]2FZ18-353 {5 &I B




                       2FZ   18 - 70
                                      клас тиску 70MPa
                                      діаметр Ø180mm
                                      здвоєний плашковий превентор
2. Температурний клас металевих матеріалів
Код：T20    Код API：T20    Діапазон робочих температур -29℃～+121℃
3. Температурний клас неметалічних ущільнюючих деталей, що вступають в контакт з  рідиною свердловини BB（-17.8℃～93℃）.
4. Технічні вимоги до плашкових превенторiв моделі 2FZ18-70:
Пункт
Здвоєний плашковий превентор
Модель
2FZ18-70

Тип верхнього з'єднання
фланцеве
Тип нижнього з'єднання
фланцеве
Вага
приблизно 2300 кг
Висота (в мм)
1066

Діаметр
180 мм
Статичний тиск випробування на міцність
105MPa

Номінальний робочий тиск
70MPa

Номінальний робочий тиск гідрокерування
＜21MPa

Рекомендований робочий тиск гідрокерування
8.4～10.5MPa

Необхідний обсяг палива при включенні плашок
Необхідний обсяг палива при виключенні плашок
Температурний клас
T20  -29℃~+121℃
Проектування і виробництво превенторів здійснюється відповідно до стандартів API Spec16A.  Стійкість до сірководневої корозії деталей, що вступають в контакт з рідиною  свердловини, відповідає вимогам  NACEMR-01-75.
Комплектні плашки

Верхня плашка: 2 7/8″

Нижня плашка: глуха  
На вимогу замовника можлива комплектація плашками 2 3/8″, 3 1/2″.


	Проектна документація
	Інструкція з експлуатації
	2FZ18-70-SM

	Назва пристрою
	Двухплашечний превентор з гідрокеруванням 2FZ18-70
	Всього 9 сторінок
	Сторінка 3

	3, Принцип роботи
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



1. Корпус  2. Плашка  3. Передня герметична перегородка  4. Верхня герметична перегородка  5. Вал плашки  6. Бокова кришка  7. Гвинт бокової кришки  8. Гідравлічний циліндр  9. Блокуючий вал  10. Захисний кожух  11. Ущільнення вала плашки 12. Ущільнення блокуючего валу 13.Ущільнення бокової кришки 14. Фланець підключення до маніфолду.
1. Принцип включення і виключення плашок:
 Коли гідравлічне масло через гумовий рукав високого тиску надходить у вбудований в корпус  маслопровід, воно надходить в запоршневую порожнину лівого і правого гідроциліндра, і штовхає поршень валу плашки, лівий і правий блоки плашки окремо починають рухатися у напрямку до центру гирла свердловини, здійснюючи її герметизацію.
 Коли  масло високого тиску надходить у  предпоршневу порожнину  правого і лівого гідроциліндрів,  поршень валу плашки, лівий і правий блоки плашки штовхаються для віддалення від центру гирла свердловини для її відкриття. Перемикання плашок здійснюється за допомогою розподільника з ручним керуванням.  Операція  перемикання зазвичай займає від 5 до 10 секунд.


	Проектна документація
	Інструкція з експлуатації
	2FZ18-70-SM

	Назва пристрою
	Двухплашечний превентор з гідрокеруванням 2FZ18-70
	Всього 9 сторінок
	Сторінка 4

	2. Принцип ущільнення тиску свердловини:
 Для ефективного ущільнення гирла свердловини, превентор повинен мати чотири функції ущільнювання,  а саме:  ущільнення між верхом плашки і кожухом,  передньою частиною плашки і трубою,  між корпусом і боковою кришкою, а також  між  валом  плашки і боковою кришкою.
 Процес  ущільнення за допомогою плашок відбувається в два етапи. На першому  етапі  під дією гідравлічного масла вал плашки штовхає її у напрямку до центру,  а два передніх ущільнення стискають одне інше, щоб деформувати передню частину. Гумовий елемент верхнього ущільнення і прилеглі гумові деталі корпуса деформуються, ущільнюючи верхню частину пристрою. Таким чином, завершується процес первісного ущільнення. На другому етапі, якщо в свердловині існує тиск, він тисне на плашки у напрямку до центру і призводить до додаткової деформації переднього ущільнення. У той же час, тиск свердловини штовхає плашки від нижньої частини до до верхньої герметичній перегородки, забезпечуючи додаткову надійність верхнього ущільнення. Тобто за допомогою тиску свердловини здійснюється герметизація високого тиску.
4, Конструкція і особливості основних елементів
1. Деталі корпусу виконані з кованої сталі, а камери плашок мають еліптичну форму.  Матеріал корпусу відрізняється високою міцністю, стійкістю до H2S і тиску.  Таким чином, легкість і невеликі габарити превентора забезпечують зручність при установці і експлуатації.
2. У бічній кришки превентора немає шарнірної основи, вона скріплена з гідроциліндром чотирма довгими гвинтами. Таке рішення дозволило значно знизити ризик протікання масла при заміні плашок, зменшити вагу і спростити конструкцію пристрою, полегшило умови обслуговування і ремонту.
3. Нікель фосфорне покриття зовнішніх і внутрішніх поверхонь превентора забезпечує корозійну стійкість і привабливий зовнішній вигляд пристрою.
4. Вбудований розподільник гідравлічного масла є безпечним і надійним, добре захищений від пошкоджень.

5. Замикаючий механізм ручного дії дозволяє фіксувати гвинтовий вал вручну, коли плашки повинні залишатися в вимкненому стані значний проміжок часу.  Блокування поршня дозволяє підтримувати тиск масла, забезпечує тривалу герметизацію свердловини і безпеку робіт.
6. У разі несправності системи гідрокерування, гвинтовий вал також можна зафіксувати вручну, закриваючи плашки.
7. Верхній і нижній паз сталевого кільця зварені за допомогою нержавіючої сталі і не іржавіють ні за яких умов. 
8. Верхнє і нижнє ущільнювальне кільце виконані зі сталі і гуми, забезпечуючи надійність ущільнення і довгий термін експлуатації.  



	Проектна документація
	Інструкція з експлуатації
	2FZ18-70-SM

	Назва пристрою
	Двухплашечний превентор з гідрокеруванням 2FZ18-70
	Всього 9 сторінок
	Сторінка 5 

	5, Експлуатація та ремонт плашечного превентора моделі 2FZ18-70
1. Відповідно до вимог замовника, під час експлуатації, верхня частина фланця превентора може бути оснащена захисною пластиною, щоб запобігти пошкодженню канавки сталевого кільця від ліфта.
2. Після завершення робіт в кожній свердловині, з пристрою необхідно очистити бруд і масло за допомогою чистої води, а також перевірити передню частину плашок на герметичність. Після 5 ~ 7 разів використання,  пристрій необхідно доставити в цех перевірки і технічного обслуговування, щоб здійснити всебічну перевірку і заміну зношених деталей, а також провести повторне випробування тиском. Після видачі сертифіката відповідності, можна продовжити експлуатацію пристрою.
3. Заміна плашок і ущільнювачів: при заміні плашок і гумових ущільнювачів, необхідно зняти два кріпильних гвинта з верхньої частини бічної кришки і замінити на спеціальні довгі болти, після чого зняти гвинти з нижньої частини кришки. За допомогою викрутки відкрити бічну кришку таким чином, щоб кришка, гідроциліндр і плашки знаходилися на двох довгих болтах. Після чого вручну збоку витягуються плашки. Перед заміною плашки повинні знаходиться у відкритому положенні.Після заміни плашок, бічна кришка закривається і кріпильні гвинти зверху і знизу вставляються на місце. Тільки після цього витягуються довгі болти. При відкриванні бічний кришки необхідно переконатися, що ущільнювальні кільця кришки і маслопроводу знаходяться в хорошому стані. Деформовані або зіпсовані кільця необхідно замінити на нові. При заміні кільця ущільнювачів бічний кришки і маслопроводу повинні щільно вставати на місце, не випадати (підклеювати можна за допомогою солідолу).
Переднє та верхнє ущільнення плашки взаємно блокуються. При демонтажі слід спочатку вийняти верхнє ущільнення, а потім переднє.  При монтажі спочатку встановлюється переднє ущільнення, а потім верхнє.
4. При звичайному огляді і ремонті, гідроциліндр і поршні переміщати не потрібно. Однак при проведенні випробування тиском і перевірки перемикання, необхідно простежити, чи не відбувається протікання через маленький отвір в нижній частині кришки. Якщо протікання немає, пристрій працює нормально. Якщо  протікає вода, значить пошкоджено ущільнювальне кільце Yx валу плашки, що прилягає до корпусу. Якщо протікає масло, значить пошкоджено ущільнювальне кільце Yx валу плашки що прилягає до зовнішньої частини.


	Проектна документація
	Інструкція з експлуатації
	2FZ18-70-SM

	Назва пристрою
	Двухплашечний превентор з гідрокеруванням 2FZ18-70
	Всього 9 сторінок
	Сторінка 6

	[image: image2.jpg]R, ARy, MEHIGTER




  

5. Ручний запірний пристрій являє собою ручний поворотний механізм для закриття або блокування плашок. При його використанні слід звернути увагу, що ручне замикання використовується тільки для закриття плашок. Щоб відкрити плашки після використання ручного запірного пристрою необхідно спочаткунеобхідно повернути його в попереднє положення і розблокувати  плашки, після чого  їх включають за допомогою гідрокерування.
6. Під час проведення випробування тиском, воно поступово підвищується до величини номінального тиску, після чого підтримується на одному рівні протягом 10 хвилин. Проводиться візуальна перевірка на герметичність. При звичайних обставинах падіння тиску не перевищує 0,7 Мпа (іноді при візуальному огляді протікання не видно, однак значне падіння тиску найчастіше викликано протіканнями в насосі для випробувань. Тому перед проведенням випробування необхідно переконатися в справності насоса).
    

	Проектна документація
	Інструкція з експлуатації
	2FZ18-70-SM

	Назва пристрою
	Двухплашечний превентор з гідрокеруванням 2FZ18-70
	Всього 9 сторінок
	Сторінка 7

	6, Комплектні пристрої моделі 2FZ18-70
 У зв'язку з тим, що робочий цикл превентора досить короткий, пристрій часто перевозять, для максимального зниження собівартості і в той же час, щоб задовольнити вимогам безпеки експлуатації, допоміжні пристрої повинні бути максимально компактними, легкими в управлінні.  Таким чином, превентор моделі 2FZ18-70 обладнаний спеціальним пультом керування, який має безліч функцій, малий розмір і вагу, щоб задовольнити вимогам безпеки експлуатації (див. працюючий превентор FKY125-3).  Три комплекти реверсивних клапанів можуть контролювати часткове, повне ущільнення та циклічність (резерв). Заряду акумулятора вистачає на три відкриття - закриття однієї плашки.  Тип з'єднання фланця підключення до маніфолду - NPT1″(внутрішня різьба). З'єднувальна трубка - бензостійкий рукав високого тиску, з класом тиску 35 МПа, внутрішнім діаметромφ19. За побажанням замовника, можливе використання вогнестійкого гумового шланга або звичайного  маслостійкого гумового рукава високого тиску. На обох кінцях шланга є з'єднання  NPT1″(зовнішня різьба). Превентор і гумовий рукав з'єднуються за допомогою швидкороз'ємних з'єднувачів (моделі NPT1″ з внутрішньою різьбою), Один з'єднаний з  гідросистемою пультакерування, а інший - з універсальним з'єднувачем під кутом 1350. Універсальний з'єднувач під кутом 1350 з'єднується з фланцем підключення до маніфолду, на обох кінцях з'єднувача є деталь NPT1″з зовнішньої різьбою. Довжина шланга, як правило, становить 15 ~ 25 м (замовник може самостійно приймати рішення про довжину шланга).
 В процесі експлуатації комплекту пристроїв, при першому використанні труби, гідроциліндр і акумулятор порожні, тому необхідно використовувати досить значну кількість масла. Після першого використання, в бак необхідно залити кілька десятків літрів гідравлічного масла і кілька разів включити і вимкнути для випуску повітря з гумових труб і гідроціліндра. Після першого використання, масло більше не виливається з труб і гідроциліндра. Під час другого використання, необхідна кількість масла значно знизиться. Якщо під час експлуатації, акумулятор підтримує тиск 20 Мпа або більше, затвор акумулятора може бути закритий, аджерело живлення вимкнено. Якщо необхідно вимкнути превентор, подачу живлення можна включити, відкрити заслінку акумулятора, ввімкніть ручний реверсивний клапан, щоб закрити або відкрити превентор. Таким чином, з одного боку, зберігається електроенергія, а з іншого боку, трубопровід і реверсивний клапан в пульті керування знаходяться в стані низького тиску, а термін експлуатації збільшується.
Якщо превентор необхідно перемістити від однієї свердловини до іншої, для економії часу при повторному використанні, тиск в акумуляторі не потрібно скидати повністю, а залишити на рівні 10 МПа. Після монтажу пульта управління, спочатку необхідно відкрити перепускний клапан, а потім використовуючи холостий хід повернути масло в бак. Після запуску двигуна протягом декількох хвилин, коли насос нормально запрацює, можна вимкнути перепускний клапан.


	Проектна документація
	Інструкція з експлуатації
	2FZ18-70-SM

	Назва пристрою
	Двухплашечний превентор з гідрокеруванням 2FZ18-70
	Всього 9 сторінок
	Сторінка 8

	7, Перелік комплектних деталей і запчастин
1. Комплектні деталі
1.1 Гайковий ключ для фіксації вручну: 2 шт.
1.2 Гайковий ключ для бокової кришки: 2 шт.
1.3 Гайковий ключ для фланців: 2 шт.
1.4 Довгі гвинти для заміни плашок: 4 шт.
1.5 Гайка для фланцевого з'єднання(M39×3): 12 комплектів
1.6 Ущільнююче кільце R45：1 шт.
2. Комплектні запчастини
2.1 Верхня герметична перегородка: 4 шт.
2.2 Передня герметична перегородка 2 7/8″: 2 шт.
2.3 Закрита передня герметична перегородка: 2 шт.
2.4 Ущільнююче кільце Yx, внутрішній діаметрφ80 (для вала): 8 шт.
2.5 Ущільнююче кільце O для вала, внутрішній діаметрφ80×5.3: 8 шт.
2.6 Ущільнююче кільце Yx, внутрішній діаметрφ50(для блокуючого вала): 4 шт.
2.7 Пилозахисне кільце блокуючого вала, внутрішній діаметрφ50: 4 шт.
2.8 Ущільнююче кільце бокової кришки O, внутрішній діаметрφ230×7.0: 
￠194×5.41×6.78；4 шт.
2.9 Ущільнююче кільце гідрокерування O, зовнішній діаметрφ22×2.65: 20 шт.
3. На вимогу замовника можлива комплектація плашками 2 3/8″, 3 1/2″.
8, Відомість комплектуючих
№п/п
Назва
К-ть
Номер деталі
Примітка
1

Лівий захисний кожух
2

2FZ18-70.01

2

Гідроциліндр
4

2FZ18-70.02

3

Гвинт бокової кришки M39×3

16

2FZ18-70.03

4

Ліва бокова кришка
2

2FZ18-70.04

5

Корпус
1

2FZ18-70.05

6

Фланець підключення до маніфолду
4

2FZ18-70.06

7

Глуха плашка
2

2FZ18-70.29

8

Права бокова кришка
2

2FZ18-70.07

9

Вал поршня
4

2FZ18-70.08

10

Правий захисний кожух
2

2FZ18-70.10

11

Плашка 2 7/8″

2

2FZ18-70.27

12

Блокуючий вал
4

2FZ18-70.12

Склав
Перевірив
Затвердив



	Проектна документація
	Інструкція з експлуатації
	2FZ18-70-SM

	Назва пристрою

	Двухплашечний превентор з гідрокеруванням 2FZ18-70
	Всього 9 сторінок
	Сторінка 9

	














�








