Как построить мангал? 
(http://jakbudowac.pl/Jak-zbudowac-murowany-grill-ogrodowy)

Кирпичный барбекю  - это обещание не только вкусной еды, но и отлично проведенное время вместе с семьей и друзьями, а также оригинальный элемент садовой архитектуры. Более того, такой гриль барбекю можно построить самостоятельно.

Почему мангал кирпичный, а не портативный?

Мангал кирпичный гораздо удобнее, чем портативный барбекю, который можно купить в магазине. На нем одновременно можно готовить больше еды на гриле, он более стабилен и выглядит более привлекательно. Порыв ветра его не перевернет, также не нужно прятать его после каждого использования.

С чего начать?

Первый этап строительства барбекю - это выбор подходящего места в саду. Это очень важный момент, из-за долговечности барбекю. Что значит хорошее место? Оптимальное место закрыто, по крайней мере, с одной стороны, через деревья и высокие кустарники, которые защитят домочадцев от дыма из топки и которые заслонят барбекю от ветра. Из-за дыма, барбекю невозможно построить слишком близко к  жилым домам и границам земельного участка, где живут соседи.

Место для барбекю должно быть, кроме того, достаточно просторным и обеспечивать хорошую связь на линии гриль – кухня. Необходимость ношения еды через узкие и извилистые дорожки может в будущем негативно повлиять на удовольствие от барбекю. В идеальной ситуации, на небольшом расстоянии от решетки должен находиться обеденный стол и высокие стулья, чтобы теплую еду можно было употреблять сразу же после приготовления.

Следующий этап - это выбор строительных материалов. Чаще всего для строительства садового барбекю используют клинкера или камни, иногда также используется песчаник, который заранее грунтуют. Важно, чтобы материал подходил для внешнего вида дома и сада, а также, чтобы он был морозостойкий. Решетка и топка выполняется из нержавеющей или кованой стали. Готовые топки можно приобрести в строительных супермаркетах или заказать их под размер. Конечно, проще сначала купить топку и решетку, а затем построит для них стенки.

Бетонные основы должны иметь толщину не менее 10 см. При этом следует помнить, что бетон должен выдерживать не только низкие температуры зимой (как в случае стяжки под домом), но также очень высокие в режиме гриля.

Строительство барбекю не требует наличия каких-либо лицензий на строительство, так что вы можете приступить к работе сразу же после приобретения соответствующих материалов. Стоит, однако, подождать хорошей, сухой погоды. Так как строительство барбекю, как правило, длится несколько дней, необходимо каждый раз после окончания работы накрывать все сооружение, чтобы ее элементы не мокли.