Зміст

- Завдання до проектування та вибір схеми підсилювача……………………3

  - Завдання до проектування підсилювача………………………………....3

  - Вибір схеми підсилювача…………………………………………………3

- Розрахунок підсилювача потужності звукової частоти……………………..5

- Вибір схеми стабілізованого джерела електроживлення………………...12

- Розрахунок компенсаційного стабілізатора……………………………….13

- Розрахунок випрямляча……………………………………………………...15

- Розрахунок силового трансформатора………………………………………19

- Вибір і розрахунок радіаторів………………………………………………..28

- Висновки……………………………………………………………………… 32

- Література……………………………………………………………………...33

- Завдання до проектування та вибір схеми підсилювача

  - Завдання до проектування підсилювача.

Вихідні данні до проекту:

Вихідна потужність на навантаженні – 45(Вт)

Опір навантаження - 4(Ом)

Коефіцієнт нелілейних викривлень, не більш 1%

Коефіцієнт пульсацій випрямленої напруги:

до стабілізатора, не більш 10%

після стабілізатора, не більш 1%

Температура довкілля 500С

  - Вибір схеми підсилювача.

Підсилювачі потужності звукової частоти є невід'ємною частиною радіо-електронної апаратури: радіоприймачів, магнітофонів, телевізорів, музичних центрів, а також широко використовуються як самостійні пристрої.

|  | Рисунок 1. Схема двотактного безтрансформаторного ППЗЧ із двохполярним живленням. |
| --- | --- |

На рисунку 1 приведена типова схема двотактного без трансформаторного  ППЗЧ із

двохполярним живленням. У вихідному каскаді застосована комолементарна пара

транзисторів. Попередній підсилювач і фазоїнверсний каскад виконані на дискретних

транзисторів (50 - 100 Ма) встановлюється за допомогою резистора R6.

- Розрахунок підсилювача потужності звукової частоти.

  - Визначаємо напругу живлення підсилювача:

| Еп = 2(+Uк-е мін) (В) Еп = 2(+2) =40 (В) | [1] |
| --- | --- |

де Uк-е мін - напруга між колектором й емітером транзистора, що відповідає початку прямолінійної ділянки статичних характеристик колекторного струму.

| Uк-е мін = Uк-е нас. + 0,5 (В ) Uк-е мін = 1,5+ 0,5=2 (В) | [2] |
| --- | --- |

Для потужних германієвих транзисторів Uк-е мін становить 1 - 1,5 В, для кремнієвих транзисторів середньої потужності - 1,5 - 2 вольти, для кремнієвих великий потужності 2 - 2,5 вольти й для складених кремнієвих транзисторів великої потужності 2 - 2,5 вольти.

Для підсилювачів із двох полярним живленням

| Еп2 = ± Еп/2 (В) Еп2 = ± 40/2=20 (В) | [3] |
| --- | --- |

  - Визначаємо максимальний струм колектора вихідних транзисторів

| Iк макс = (А) Iк макс = =5 (А) | [4] |
| --- | --- |

  - Визначаємо середній струм споживаний від джерела живлення вихідними транзисторами мікросхеми:

| Iср = Iк макс /π + Iк пок (А) Iср = 5 /3,14 + 0,01=1,6 (А) | [5] |
| --- | --- |

  - Коефіцієнт корисної дії вихідного каскаду:

| η = Рн/ЕпIср η = 45/40*1,6=0,703 | [6] |
| --- | --- |

  - Максимальна потужність, що розсіює на колекторах вихідних транзисторів мікросхеми при максимальній вихідній потужності:

| Рк макс = Рн(1 - η)/ η (Вт) Рк макс = 45(1 – 0,703)/ 0,703=19,01 (Вт) | [7] |
| --- | --- |

  - Середня (музична) вихідна потужність ППЗЧ:

| Рн сер = Рн/ π (Вт) Рн сер = 45/ 3,14 =14,3(Вт) | [8] |
| --- | --- |

Амплітуда споживаного струму при середній вихідній потужності:

| Iк макс 1 = (А) Iк макс 1 = (А) | [9] |
| --- | --- |

2.8. Середній струм, споживаний підсилювачем при середній вихідній потужності:

| Iср1 = Iк макс 1/ π + Iк пок (А) Iср1 = 4,5/ 3,14 + 0,01=1,4 (А) | [10] |
| --- | --- |

2.9. Коефіцієнт корисної дії підсилювача при середній вихідній потужності:

| η ср = Рн ср/ЕпIср 1 η ср = 14,3/40*1,4=0,35 | [11] |
| --- | --- |

2.10. Потужність, що розсіюється на колекторах транзисторів вихідного каскаду при середній вихідній потужності:

| Рк макс 1 = Рн сер(1-ηсер)/ηсер (Вт) Рк макс 1 = 14,3(1-0,35)/0,35=26,96(Вт) | [12] |
| --- | --- |

2.11. За значеннями Рк макс, Iк макс, Iср, Uк-е макс вибираємо остаточно по довіднику  транзистори.

Вибираємо конденсатори типу 2N1079  з параметрами:

cтруктура напівпровідникового переходу n-p-n

гранична постійна розсіює потужність колектора Pк макс = 60 Вт

граничний постійний струм колектора Iк макс = 5A

граничне постійна напруга колектор - база  Uкб макс = 60 В

граничне постійна напруга колектор - емітер Uке макс = 60 В

граничне постійна напруга емітер - база Uеб макс = 10 В

гранична температура p-n переходу Tj макс = 200°C

Вибираємо конденсатори типу 2N1136A  з параметрами:

cтруктура напівпровідникового переходу p-n-p

гранична постійна розсіює потужність колектора Pк макс = 60 Вт

граничний постійний струм колектора Iк макс = 6 A

граничне постійна напруга колектор - база  Uкб макс = 90 В

граничне постійна напруга колектор - емітер Uке макс = 55 В

граничне постійна напруга емітер - база Uеб макс = 5 В

гранична температура p-n переходу Tj макс = 100 °C

Вибираємо конденсатори типу 2N1210-1 з параметрами:

cтруктура напівпровідникового переходу n-p-n

гранична постійна розсіює потужність колектора Pк макс = 60 Вт

граничний постійний струм колектора Iк макс = 5A

граничне постійна напруга колектор - база  Uкб макс = 60 В

граничне постійна напруга колектор - емітер Uке макс = 60 В

граничне постійна напруга емітер - база Uеб макс = 8 В

гранична температура p-n переходу Tj макс = 175 °C

2.12.Визначаємо максимальний струм колекторів передвихідних транзисторів:

| Iк макс ін = 1,2Iк макс /βвих (А) Iк макс ін = 1,2*5 /0,5=12(А) | [13] |
| --- | --- |

де βвих  - мінімальний коефіцієнт підсилення по струму в схемі з загальним

2.13. Середній струм передвихідних транзисторів:

| Iк ін = Iк макс ін/ π + Iк пок ін (А) Iк ін = 12/ 3,14 + 0,01=3,8 (А) | [14] |
| --- | --- |

де Iк пок ін - струм спокою передвихідних транзисторів.

2.14. Потужність, споживана передвихідним каскадом:

| Рпр = ЕпІк ін. (Вт) Рпр = 40*3,8=152. (Вт) | [15] |
| --- | --- |

2.15. Потужність, що розсіюється на колекторах передвихідних транзисторів:

| Ррк ін = Рпр(1-η)/2 (Вт) Ррк ін = 152(1-0,703)/2 =22,6(Вт) | [16] |
| --- | --- |

2.16. 3а значеннями [Iк макс ін , Ік ін, Ррк ін, Uк-е макс вибираємо тип передвихідних транзисторів з урахуванням зауважень п.1.2.6.

Вибираємо конденсатори типу 2SC3284 з параметрами:

cтруктура напівпровідникового переходу n-p-n

гранична постійна розсіює потужність колектора Pк макс = 125 Вт

граничний постійний струм колектора Iк макс = 14A

граничне постійна напруга колектор - база  Uкб макс = 150 В

граничне постійна напруга колектор - емітер Uке макс = 150 В

гранична температура p-n переходу Tj макс = 175 °C

Вибираємо конденсатори типу 2SA1860 з параметрами:

cтруктура напівпровідникового переходу p-n-р

гранична постійна розсіює потужність колектора Pк макс = 80 Вт

граничний постійний струм колектора Iк макс = 14 A

граничне постійна напруга колектор - емітер Uке макс = 60 В

гранична температура p-n переходу Tj макс = 150 °C

2.17. Визначаємо повний струм, споживаний ППЗЧ:

| Iпот = Iср + Iк ін (А) Iпот = 1,6+ 3,8=5,4 (А) | [17] |
| --- | --- |

2.18. Визначаємо коефіцієнт корисної дії ППЗЧ:

| η = Рн/ЕпIпот η = 45/40*5,4=0,208 | [18] |
| --- | --- |

2.19. Мінімальна ємність вихідного конденсатора або конденсаторів фільтра при не стабілізованому живленні:

| Свих = 1/Rн 2πf (Ф) Свих = 1/4* 2*3,14*100=39,80 (мкФ) | [19] |
| --- | --- |

Вибираємо тип конденсатора .

Вибираємо конденсатори типу ECAP з параметрами:

напруга Uн =250В

допустимі відхилення ±5%; ±10%;

- Вибір схеми стабілізованого джерела електроживлення.

Багато з застосовуваних у даний час схем ППЗЧ здатні працювати від не стабілізованих джерел електроживлення зі збереженням основних характеристик. Це дозволяє спростити схему і знизити вартість джерела живлення.

Однак застосування не стабілізованих джерел живлення має визначені недоліки:

- приблизно на 20% знижується максимальна вихідна потужність ППЗЧ;

- різко зростають коливання живильної напруги, що може привести до виходу з ладу транзисторів фазоинверсного, передвихідного і вихідного каскадів при коливаннях напруги живильної мережі.

При параметрах ППЗЧ, заданих для проектування, вибір не стабілізованих джерел живлення недоцільний, тому що практично всі підсилювачі працюють при досить високих напругах , близьких до максимально припустимого для застосовуваних транзисторів.

Рисунок 7. Принципова схема стабілізованого двохполярного джерела живлення.

- Розрахунку компенсаційного стабілізатора.

  - Визначимо мінімальну вхідну напругу стабілізатора при мінімальній напрузі живильної мережі:

| Uвх мін = Еп2 + Uке2 мін(В) Uвх мін = 20 + 2=22(В) | [21] |
| --- | --- |

де Uкэ2 мін - мінімальна напруга на повністю відкритому транзисторі VT1 (див. розрахунок підсилювача).

4.2. Задаючись коефіцієнтом пульсацій на вході стабілізатора Кп = 10% при максимальному струмі навантаження визначаємо величину середньої випрямленої напруги при мінімальній напрузі живильної мережі:

| Ud мін = Uвх мін(1 + Кп)(В) Ud мін = 22(1 + 0,1)=24,2(В) | [22] |
| --- | --- |

  - З урахуванням припустимих коливань напруги в живильній мережі +5 - 10% і зниження вихідної напруги випрямляча під впливом навантаження визначаємо максимальна вихідна напруга випрямляча:

| Ud макс = Ксети КнагрUd мін (В) Ud макс = 1,15*1,1*24,2=30,1 (В) | [23] |
| --- | --- |

де Ксети - коефіцієнт, що враховує можливі коливання напруги живильної мережі, Ксети = 1 + 15% = 1,15;  Кнагр - коефіцієнт, що враховує зниження випрямленого напруги під впливом навантаження, Кнагр = 1,05 ÷ 1,1 залежно від потужності випрямляча. З ростом потужності Кнагр зменшується.

4.4.Максимальна потужність, що розсіюється на колекторі транзистора VT1 (VT2):

| Рк1 макс = (Ud макс - Uвих)2Iср 1 (Вт) Рк1 макс = (30,6 – 22)2*1,6*1=27,52 (Вт) | [24] |
| --- | --- |

де Iср 1 - середній споживаний одним каналом ППЗЧ струм при середній вихідній потужності.

Як регулюючі транзистори вибираємо комплементарну пару транзисторів типів 2N5194и 2N5492 з параметрами:

максимальна розсіювача потужність, що, 60Вт;

максимальний струм колектора 10 А;

максимальна напруга колектор-емітер 60 В;

мінімальний коефіцієнт підсилення по струму h21 мін  - 15;

максимальна температура переходу 1500С;

тепловий опір перехід-корпус 1,670С/Вт;

площа теплового контакту 1,5 см2.

4.5.  Максимальна потужність, що розсіюється на мікросхемі (транзисторі) стабілізатора:

| РDA1 макс = Рк1 макс/h21 мін(Вт) РDA1 макс = 27,52/15=1,8 (Вт) | [25] |
| --- | --- |

де h21 мін - мінімальний коефіцієнт підсилення по струму транзистора VT1

Отримане значення не перевищує припустимої потужності, що розсіюється

мікросхемою без тепловідводу.

- Розрахунок випрямляча

Найпоширенішою схемою випрямлення для живлення ППЗЧ є мостова схема. При двох полярному живленні застосовується її варіант із відводом середньої крапки вторинної обмотки силового трансформатора ( див. схему стабілізатора), що дозволяє одержати з одного випрямного моста двох полярну напругу з середньою крапкою. При розрахунку такої схеми варто врахувати, що зворотна напруга на діодах зростає вдвічі в порівнянні з одно полярною мостовою схемою. У якості згладжуючого фільтра, як правило, застосовується ємнісної фільтр.

5.1. По наближених формулах визначаємо:

- максимальна зворотна напруга на діодах

- для двох полярної схеми:

| Uобр макс = 3 Ud макс (В) Uобр макс = 3 *30,6=91,8 (В) | [26] |
| --- | --- |

- середній струм діода:

| Iср = 2Iср 1/2 (А); Iср = 2*1,4/2=1,4 (А); | [27] |
| --- | --- |

- амплітуда струму через діод:

| Iм = 7Iср 1 (А). Iм = 7*1,4=9,8 (А). | [28] |
| --- | --- |

5.2. За обчисленим значенням робимо попередній вибір діодів.

Вибираємо діоди типу 1N1584   с параметрами:

максимально припустимий прямий струм Іпр.макс.  =5 А;

середній прямий струм  Iср  = 1,4 А;

максимально припустима зворотна напруга Uoбp max =140 В;

максимальна потужність, що розсіюється діодом без радіатора Р = 6 Вт.

5.3.Визначаємо опір навантаження випрямляча:

| Rн випр = Ud макс/2Iср1 (Ом) Rн випр = 30,6/2*1,4=11(Ом) | [29] |
| --- | --- |

5.4. Визначаємо опір обмотки трансформатора:

| rтр = (0,05 - 0,08)Rн (Ом) rтр = 0,05*11=0,55(Ом) | [30] |
| --- | --- |

5.5. Знаходимо прямий опір діода по наближеній формулі:

| rпр = Uпр/3Iср (Ом) rпр = 0,6/3*1,4=0,15 (Ом) | [31] |
| --- | --- |

5.6. Визначаємо активний опір фази випрямляча:

| r = rтр + 2rпр (Ом) r = 0,55+ 2*0,15=0,85 (Ом) | [32] |
| --- | --- |

5.7. Визначаємо основний розрахунковий коефіцієнт А:

| А = 1,6r/R н.выпр А = 1,6*0,85/11=0,12 | [33] |
| --- | --- |

5.8. По номограмах рисунок 3.1 і рисунок 3.2  знаходимо допоміжні коефіцієнти B, D, F, H.

B = 0.8

D =2.6

F = 1.5

H = 200

5.9. Визначаємо уточнені значення Uобр макс , Iм:

| Uобр макс = 2х1,4BUd макс (В) Uобр макс = 2*1,4*0.8*30,6=68,5 (В) | [34] |
| --- | --- |
| Iм = 0,5F Iк макс (А) Iм = 0,5*1.5 *5 = 3.75 (А) | [35] |

Перевіряємо попередній вибір діодів.

5.10. Визначаємо напругу на вторинній обмотці трансформатора при номінальній напрузі живильної мережі й мінімальному навантаженню:

| U2н =2В Ксети1КнагрUd мін (В) U2н =2*0.5*1.1*1*24,2= 26,6 (В) | [36] |
| --- | --- |

де Ксети1 - коефіцієнт, що враховує різницю між номінальною й мінімальною напругою живильної мережі, Ксети1 = 1,1

5.11. Визначаємо максимальне діюче значення струму вторинної обмотки трансформатора:

| I2 = 2DIср /(А) I2 = 2*2.6*1.6 /= 5.9 (А) | [37] |
| --- | --- |

5.12. Визначаємо ємність фільтра:

| Сф = H/r Кп (мкФ) Сф = 200/0.55 * 0,67 =542(мкФ) | [38] |
| --- | --- |

де Кп - припустимий коефіцієнт пульсацій випрямленої напруги.

Вибираємо тип конденсаторів.

5.13. Визначаємо середню потужність , що розсіюється на діодах:

| Рд = Iср2 rпр (Вт) Рд = 1,62 *0,2=0,512 (Вт) | [39] |
| --- | --- |

Отримана потужність повинна бути менше припустимої.

|  | Рисунок 3. Графіки визначення основного розрахункового коефіцієнта А та допоміжних коефіцієнтів B, D, F, H: 1-для однофазної, 2- для однофазної двопівперіодної та мостової схем. |
| --- | --- |

- Розрахунок силового трансформатора.

Вихідними даними для розрахунку силового трансформатора є дані, отримані в результаті розрахунку випрямляча:  ТОТ-18

- напруга на вторинній обмотці трансформатора U2  = 26,6(В);

- діюче значення струму вторинної обмотки трансформатора

I2= 5,9(А);

а також:

- напруга живильної мережі із припустимими відхиленнями, у нашому випадку 220  +5 - 10%(В);

- частота живильної мережі, 50 Гц;

- максимальна температура навколишнього середовища, 50ос.

6.1.Визначаємо сумарну потужність вторинних обмоток трансформатора:

| Р2Σ =U2I2(ВА) Р2Σ =26,6*5,9 = 157(ВА) | [40] |
| --- | --- |

6.2.Визначаємо потужність первинної обмотки трансформатора:

| Р1 = Р2Σ (ВА) Р1 = 157 (ВА) | [41] |
| --- | --- |

6.3.Визначаємо номінальну потужність трансформатора:

| Рном = Р2 + Р1 (ВА) Рном = 157 + 157 =314 (ВА) | [42] |
| --- | --- |

6.4.Визначаємо добуток:

| SстSок = 45Рном/fВмjkстkок (см4) SстSок = 45*314/50*3,4 *1,5 *0,94*0,35= 169(см4) | [43] |
| --- | --- |

де Scт - площа перетину магнітопроводу, см2;

Sок - площа вікна магнітопроводу, см2;

f - частота живильної мережі, Гц;

Вм - амплітуда магнітної індукції в магнітопроводі, Т. Вибирається за графіком рисунок 3.1.

j - щільність струму в обмотках, А/мм2..

kст - коефіцієнт заповнення перетину стрижня магнітопроводу.

Kок - коефіцієнт заповнення вікна магнітопроводу обмотками..

6.5.По довідковій таблиці 3.1 вибирається магнітопровід. Для обраного магнітопроводу повинна виконуватися умова:

| yy1bh > ScтSок 2,5*2,5*2,5*6,25=77,65 мс2 > ScтSок | [44] |
| --- | --- |

де b - ширина вікна, h - висота вікна магнітопроводу,  y й y1 - розміри перетину стрижня магнітопроводу, мм.

6.6.Визначаємо ЕДС, що наводить в одному витку:

| е = 4,44ВмfSст10-4 (В) е = 4,44*1,55*50*77,65*10-4 =2,07(В) | [45] |
| --- | --- |

6.7. Знаходимо очікуване спадання напруги в обмотках трансформатора

∆U=1,93(В)

6.8.Знаходимо попереднє число витків обмоток:

| w1 = U1(1 - ∆U)/е; w1 = 220(1 – 1,93)/3,36=61; | [46] |
| --- | --- |
| w2 = U2(1 + ∆U)/е. w2 = 26,6(1 + 1,93)/3,36=23,2. | [47] |

Вторинна обмотка може складатися із двох половин.

6.9. Визначаємо індукцію в сердечнику при роботі трансформатора на холостому ходу:

| В0м = Вм(1 + ∆U) (Т) В0м = 1,55(1 + 1,93)=4,54(Т) | [48] |
| --- | --- |

6.10. Визначаємо питомі втрати в сталі

Рст    =3,15(Вт);

Р0ст = 3,43 Вт;

6.11. Визначаємо втрати в сталі під навантаженням і на холостому ходу:

| Рст = Рст удGст(Вт); Рст = 3,15*0,7 =2,205(Вт); | [49] |
| --- | --- |

де Gcт - вага магнітопроводу, кг.

6.12. Визначаємо попереднє значення втрат у міді обмоток:

| Рм = Рном ∆U (Вт) Рм =314*1,93=606 (Вт) | [50] |
| --- | --- |

6.13. Визначаємо складову струму первинної обмотки, що залежить від струмів вторинних обмоток:

| I1а/ = Р2/U1(А) I1а/ = 157/220=0,71(А) | [51] |
| --- | --- |

6.14. Визначаємо складову струму первинної обмотки, що залежить від втрат у трансформаторі:

| I1а// = (Рст + Рм)/U1 (А) I1а// = (3,15 + 606)/220=2,5 (А) | [52] |
| --- | --- |

6.15. Визначаємо повну активну складову струму первинної обмотки:

| I1а = I1а/ + I1а// (А) I1а = 0,71 + 2,5=3,21 (А) | [53] |
| --- | --- |

6.16. Визначаємо напруженість магнітного поля H і Н0 (Аw), необхідну для створення в сердечнику індукції Вм й В0м.

Н = 3,4Аw;

Н0 = 5,3 Аw;

6.17. Визначаємо реактивну складову струму первинної обмотки при роботі під навантаженням і на холостому ходу:

| Iр = Н Lср /w1(А); Iр = 3,4* 20,5 /61=1,17 (А); | [54] |
| --- | --- |

де Lср - середня довжина шляху магнітної лінії, [см].

| Iр0 = Н0Lср /w1(А); Iр0 = 5,3*20,5 /61=1,78(А); | [55] |
| --- | --- |

6.18. Визначаємо повний струм первинної обмотки:

| I1 = (А) I1 = (А) | [56] |
| --- | --- |

6.19. Визначаємо активну складову струму холостого ходу:

| Iа0 = Р 0ст/U1 (А) Iа0 = 3,43/220=0,017 (А) | [57] |
| --- | --- |

6.20. Визначаємо струм холостого ходу трансформатора:

| I0 = (А) I0 = (А) | [58] |
| --- | --- |

6.21. Визначаємо діаметр дротів обмоток:

| d1 = 1,13 (мм) d1 = 1,13 (мм) | [59] |
| --- | --- |

Вибираємо дріт

Дріт ПЕВ-1

діаметром dиз1 = 0,44 мм,

діаметр із ізоляцією dиз2 =0,48мм,

опір 1м дроту - 0,115 Ом,

вага 100м дроту 0,138 кг

| d2 = 1,13 (мм) d2 = 1,13 (мм) | [60] |
| --- | --- |

6.22. Визначаємо число витків у шарі обмоток:

| wсл1 =[h - 2(δдо + 1)]/1,3dиз1 wсл1 =[6,25 - 2(2 + 1)]/1,3*0,44 =0,44 | [61] |
| --- | --- |
| wсл2 =[h - 2(δдо + 1)]/1,3dиз2 wсл2 =[6,25 - 2(2 + 1)]/1,3*0,48 =0,40 | [62] |

де h - висота вікна магнітопроводу (мм);

δдо - товщина матеріалу каркаса.

6.23. Визначаємо число шарів обмоток:

| Nсл = w/wcл Nсл = 0,44/0,40=1,1 | [63] |
| --- | --- |

6.24. Визначаємо товщину обмоток:

| δпро = Ncл(dиз + δз) (мм) δпро = 1,1(1,35 + 0,05)=1,54 (мм) | [64] |
| --- | --- |

де δз - товщина ізоляції між шарами.

6.25. Визначаємо сумарну товщину обмоток:

| δΣ= δдо + Σ δобм +δпр (мм) δΣ= 0,2 + 0,1+1,54=1,84(мм) | [65] |
| --- | --- |

де δдо - товщина прокладок між обмотками.

6.26. Визначаємо середню довжину витків обмоток:

| Lв1 = 2(y + y1 + 4δдо + 2δобм1) (мм) Lв1 = 2(2,5 + 2,5 + 4*0,2 + 2*0,5) = 3,8(мм) | [66] |
| --- | --- |
| Lв2 = 2(y + y1 + 4δ до + 4δ обм1 + 2δ обм2) (мм) Lв2 = 2(2,5 + 2,5 + 4*0,2+ 4*0,5+ 2*0,5) =10,3(мм) | [67] |

6.27. Визначаємо довжину проводів обмоток:

| Lоб = lвw10-3 (м) Lоб = 10,3*84*10-3 =0,86(м) | [68] |
| --- | --- |

6.28. Визначаємо опір обмоток при температурі 20ос:

| rоб = rпр удLоб (Ом) rоб = 0,2*0,86=0,172 (Ом) | [69] |
| --- | --- |

6.29.  Задаємося максимальною температурою обмоток 100ос; тоді перевищення температури ∆t складе 80ос. Обчислюємо опір обмоток при температурі 100ос:

| rt про = rоб(1 + 0,004∆t) (Ом) rt про = 0,172(1 + 0,004*80) = 0,227(Ом) | [70] |
| --- | --- |

6.30. Визначаємо спадання напруги на обмотках:

| ∆U = Iобrоб /U ∆U = 1,33*0,2 /220=1,2 | [71] |
| --- | --- |

6.31. Визначаємо потужність, що розсіюється на обмотках

| Рм1 = I1 ∆U1 U1(Вт) Рм1 =1,37* 1,2 *220=362(Вт) | [72] |
| --- | --- |
| Рм2 = I2 ∆U2 U2(Вт) Рм2 = 5,9*1,2*26,6=188 (Вт) | [73] |

6.32. Сумарні втрати в міді:

| Рм = Рм1 + Рм2(Вт) Рм = 362 + 188=550 (Вт) | [74] |
| --- | --- |

6.33. Визначаємо температуру нагрівання трансформатора:

| Θ= (RtРм + RtмвРст)²/4хRtРм (ос) Θ= (14*550 + 43,15)²/4*14*550 =1860 (ос) | [75] |
| --- | --- |

де Rt - тепловий опір трансформатора град/Вт; Rt = 14 град/Вт;

Rtмв - тепловий опір границі магнітопровід - повітря град/Вт. Rtмв = 4 град/Вт.

6.34. Коефіцієнт корисної дії трансформатора:

| η тр = Р1/(Р1 + Рм + Рст) η тр = 362/(362 + 550 + 43,15) =0,371 | [76] |
| --- | --- |

6.35. Визначаємо вага міді обмоток:

| Gм1 = g1lоб1/100 (кг); Gм1 = 0,138*8/100=0,0011 (кг); | [77] |
| --- | --- |
| Gм2 = g2lоб2/100 (кг); Gм2 = 0,138*6/100=0,008(кг); | [78] |
| Gм = Gм1 + Gм2 (кг) Gм = 0,0011 +0,008=0,0091 (кг) | [79] |

6.36. Вага трансформатора:

| Gтр = Gм + Gст (кг). Gтр = 0,058 + 0,6=0,658 (кг). | [80] |
| --- | --- |

7.Вибір і розрахунок радіаторів.

7.1. Розрахунок радіаторів для мікросхем.

Перегрів напівпровідникових приладів можна зменшити шляхом збільшення тепловиділяючої поверхні, тобто установкою приладу на радіатор. Для повітряного охолодження широко використаються наступні типи радіаторів : пластинчасті, ребристі, гольчато-штирьові, типу «краб», жалюзійні, петельно-дротяні. Найбільшою ефективністю штировий-штирові-голчасто-штирові й ребристі радіатори.

Вихідними даними для вибору й розрахунку радіаторів є: гранична температура переходу tp-n, що розсіює приладом потужність Pк, температура навколишнього середовища tо, внутрішній тепловий опір приладу Rtп-к, тепловий опір контакту між приладом і радіатором Rtк. Для мікросхеми TDA 2040 гранична температура переходу становит  200 0С, тепловий опір приладу 40С/Вт, площа контактної поверхні 2  см2.

7.1.1. Визначаємо перегрів місця кріплення приладу до радіатора:

| ∆tк = tк - tо = (tр-п - tо) - Р(Rtп-к + Rtк) (ос) ∆tк = tк - tо = (200 -50) – 15,4(4 + 1,1)=71,46 (ос) | [81] |
| --- | --- |

де tк - температура місця кріплення приладу до радіатора;

| Rtк = 2,2/Sк (ос) Rtк = 2,2/2 =1,1 (ос) | [82] |
| --- | --- |

де Sк - площа контактної поверхні.

    - Визначаємо  середній перегрів підстави радіатора:

| ∆ts = ts - to = 0,83(tк - to) (oс) ∆ts = ts - to = 0,83(71,46 - 50)=17,8 (oс) | [83] |
| --- | --- |

де ts - середня температура поверхні радіатора.

Вибираємо тип радіатора. При виборі радіатора варто враховувати що при

перегріві  до 50ос в умовах природного охолодження більше ефективні голчасто-штирові радіатори, при більшому перегріві  ефективність голчасто-штирових і ребристих радіаторів стає приблизно однакової, але ребристі радіатори більше прості й технологічні у виготовленні;

при примусовому охолодженні більше ефективні голчасто-штирові радіатори. вибираємо голчасто-штирові  радіатори з висотою штиря 20 мм, крок ребер 7 мм, діаметр штирів 2 м.

7.1.3.  По графіках (рисунок 4.1) визначаємо коефіцієнт ефективної тепловіддачі радіатора

αэф(Вт/м2ос)=55 Вт/м2ос .

7.1.4.  Визначаємо площу підстави радіатора

| Sр = L1L2 = 104 Р/αэф ∆ ts (см2) Sр = L1L2 = 104 *15,4/55*17,8=157,3 (см2) | [84] |
| --- | --- |

7.2. Розрахунок радіаторів для транзисторів стабілізатора.

Для транзисторів КT818В, КТ819В гранична температура переходу становить 1500С, тепловий опір приладу 4 0С/Вт, площа контактної поверхні 1,5 см2.

7.2.1. Визначаємо перегрів місця кріплення приладу до радіатора:

| ∆tк = tк - tо = (tр-п - tо) - Р(Rtп-к + Rtк) (ос) ∆tк = tк - tо = (150 - 25) – 15,4(4 + 1,4)=41,84 (ос) | [85] |
| --- | --- |

де tк - температура місця кріплення приладу до радіатора;

| Rtк = 2,2/1,5=1,4 (ос) | [86] |
| --- | --- |

де Sк - площа контактної поверхні, см2.

7.2.2. Визначаємо  середній перегрів підстави радіатора:

| ∆ts = ts - to = 0,83(41,84 – 25)=16,84 (oс) | [87] |
| --- | --- |

де ts - середня температура поверхні радіатора.

7.2.3. Вибираємо тип радіатора. При виборі радіатора варто враховувати що при перегріві  до 25ос в умовах природного охолодження більше ефективні голчасто-штирові радіатори, при більшому перегріві  ефективність голчасто-штирових і ребристих радіаторів стає приблизно однакової, але ребристі радіатори більше прості й технологічні у виготовленні; при примусовому охолодженні більше ефективні голчасто-штирові радіатори.

7.2.4. По графіках рисунок 4.2 визначаємо коефіцієнт ефективної тепловіддачі радіатора

αэф(Вт/м2ос). αэф = 66 (Вт/м2ос)

7.2.5. Визначаємо площу підстави радіатора

| Sр = L1L2 = 104 Р/αэф ∆ ts (см2) Sр = L1L2 = 104 15,4/66 *16,84=138,6 (см2) | [88] |
| --- | --- |

Висновки

Під час виконання курсового проекту я :

- Систематизувала, закріпила  та поширила теоретичні знання в області конструювання радіоапаратури;

- Навчилась самостійно користуватися технічною, нормативно-технічною і додатковою літературою;

- Навчилась самостійно вирішувати задачі пов’язані с конструюванням вузлів  та блоків РЕА;

- Закріпила конструкторські, розрахункові та графічні навички, уміння виконувати основні вимоги ЕСКД;

- Підготувалась до дипломного проекту;

ЛІТЕРАТУРА

- А.Б.Гитцевич, А.А.Зайцев. Справочник. Полупроводниковые приборы.     Диоды выпрямительные. Стабилитроны, Тиристоры. Москва. «КУбК-а» 1996г.

- О.П.Григорьев, В.Я.Замятин. Транзисторы. Справочник. Москва. «Радио и связь» 1989г.

- Е.М.Парфенов, Э.Н.Камышная, В.П.Усачев. Проектирование конструкций радиоэлектронной аппаратуры. Москва. «Радио и связь» 1989 г.

- Р.М.Терещук, К.М.Терещук, С.А.Седов. Справочник радиолюбителя. Киев. «Наукова думка» 1985 г.

- Г.Д.Фрумкин. Расчет и конструирование радиоаппаратуры. Москва «Высшая школа» 1989 г.

- И.М.Чиженко. Справочник по преобразовательной технике. Киев. «Техника» 1980г.

- Чумаченко В.Ф. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту. Одеса. ОККТ 2019г.